| 序号 | 设备 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触摸一体机 | 32寸 | 显示参数:尺寸：32英寸 分辨率:≥1920×1080； 亮度≥350cd/m2，视角：≥178° 触摸部分参数:采用红外对管感应技术, 手指、笔或其他任何不透明物体均可操作, 操作灵敏,响应时间要求首点（点击）：小于8ms ,连续书写小于3ms,光标速度不低于300点/s, 采用钢化玻璃保护屏幕.多点触摸功能（至少六点） 端口智能切换:触摸屏端口具智能切换功能,可自动识别是否有外接电脑接入,当有外接电脑接入时自动断开与内置电脑的连接. 模块化PC：采用模块化设计，通过OPS接口与整机连接,无任何外接连线，CPU：主频≥2.5GHz 内存容量≥4G 硬盘容量≥120G 硬盘类型：固态硬盘 。 含倾斜式落地底座。 随机附送定制版软件，支持：界面终端自定义、页面设计辅助系统、控件自定义、全局资源检索、资源自定义、功能拓展、图文动效展示、界面自适应 | 台 | 3 |
| 2 | 触摸一体机 | 55寸 | 显示参数:尺寸：55英寸 分辨率:≥1920×1080； 亮度≥350cd/m2，视角：≥178° 触摸部分参数:采用红外对管感应技术, 手指、笔或其他任何不透明物体均可操作, 操作灵敏, 响应时间要求首点（点击）：小于8ms ,连续书写小于3ms,光标速度不低于300点/s, 采用钢化玻璃保护屏幕.多点触摸功能（至少六点） 端口智能切换:触摸屏端口具智能切换功能,可自动识别是否有外接电脑接入,当有外接电脑接入时自动断开与内置电脑的连接. 模块化PC：采用模块化设计，通过OPS接口与整机连接,无任何外接连线，CPU：主频≥2.5GHz 内存容量≥4G 硬盘容量≥120G 硬盘类型：固态硬盘 。 含直立式落地底座。 随机附送定制版软件，支持：界面终端自定义、页面设计辅助系统、控件自定义、全局资源检索、资源自定义、功能拓展、图文动效展示、界面自适应 | 台 | 2 |
| 3 | 触摸一体机 | 65寸 | 屏幕类型：65英寸LED屏 屏体分辨率：≥1920（H）×1080（V） 亮度：≥400 cd/㎡ 视角：≥178 颜色：16.7M 触摸部分参数: 采用红外对管感应技术, 手指、笔或其他任何不透明物体均可操作, 操作灵敏,响应时间要求首点（点击）：小于8ms ,连续书写小于3ms,光标速度不低于300点/s, 采用钢化玻璃保护屏幕.多点触摸功能（八点） 端口智能切换:触摸屏端口具智能切换功能,可自动识别是否有外接电脑接入,当有外接电脑接入时自动断开与内置电脑的连接. 远程维护:触摸屏自带检测工具，可自检查找触摸问题，可支持远程对触摸屏进行检测及升级服务. 模块化PC：采用模块化设计，通过OPS接口与整机连接,无任何外接连线，CPU：主频≥2.5GHz 内存容量≥4G 硬盘容量≥120G 硬盘类型：固态硬盘 。 随机附送定制版软件，支持：界面终端自定义、页面设计辅助系统、控件自定义、全局资源检索、资源自定义、功能拓展、图文动效展示、界面自适应 | 台 | 1 |
| 4 | 全息影像 | 全息投影机 | 分辨率≥1920x1080； 亮度≥5500流明； 光源类型：激光光源 寿命≥20000h； 支持标配镜头投射比：1.24-1.98；支持标准镜头：≥1.6倍光学变焦 | 台 | 1 |
| 5 |  | 全息镜头 | 全息专用定制镜头 广角镜头0.8mm、投影镜头 手动变焦 定焦比0.8X；光圈范围 F=1.6-2.2；实际焦距 f=17.1-31.7mm 投影画面尺寸 40-300英寸；投影距离（m） 1.02-7.62m 屏幕宽高比例 4:3；梯形调整功能 垂直：±35度 水平：±35度 | 个 | 1 |
| 6 |  | 全息系统服务器 | INTEL处理器架构、专业高性能独显，具备长时间工作免维护设计 CPU：英特尔双核主频不低于2.9GHZ,2MB三级缓存，14nm制造工艺 内存：≥4G DDR4 2133MHz; 硬盘：≥500G 7200 RPM 3.5" SATA: 显卡：2G以上独立显卡 网卡：主板集成自适应千兆网卡； 扩展槽：2个PCI，1个PCI-E×1，1个PCI-E×16； 机箱：标准19英寸机柜式；容量：18L；高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计； 电源：280W PFC防雷电源； 随机附送全息视频专用播放软件一套 | 台 | 1 |
| 7 |  | 画面校正系统 | 画面几何校正软件 支持开机自动画面校正 支持无线控制 支持HD全高清素材播放 | 通道 | 1 |
| 8 |  | 数据传输设备 | HDMI高清远距离数据传输设备 支持音视频数字信号与模拟信号相互转换 | 套 | 1 |
| 9 |  | 投影吊架 | 工程投影专用吊架，支持左右上下角度调节最大承重：80KG | 套 | 1 |
| 10 |  | 主音箱 | 单元组件 高音1×1.75英寸， 低音1×10英寸 额定功率≥300W 频率响应（±3dB）：70Hz-20Khz 最大功率（PEAK）：≥600W 标称阻抗：8Ω 覆盖角度：水平90°×垂直50°， 尺寸（高×深×宽）≤500* 317*351(mm) | 只 | 4 |
| 11 |  | 主功放 | 输出功率：2X1000W/8Ω、2X1500W/4Ω； 频率响应：20Hz-20KHz,+0.1dB/-0.3dB(1W/8Ω)； 信噪比：89dB 尺寸：2U | 台 | 2 |
| 12 |  | 调音台 | 内置24bit效果器 含前置放大器 为电容话筒提供+48V幻象电源 外置效果处理的插入点 输入通道规格12路 AUX发送 内置标准供电电源 | 台 | 1 |
| 13 |  | 电源时序器 | 模式开关选择同时控8组电源开关依次延时控8组电源开关的输出 关闭电源时:能按逆顺序依次延时切断各输出插座的电源 启动电源时:能按顺依次延时接通各输出插座的电源 开关控制内部时序控制器发出开或关信号 带有紧急按钮开关 显示运作状况的亮灯LED 1U机柜单位高 电源输入:AC220V/50Hz 输入总容量≥30A 单元输出:AC220V/50Hz 电流≥ 15A 单元数≥ 8路输出 每组延迟时间≥2秒 | 台 | 1 |
| 14 |  | 无线一拖二手持话筒 | 2通道UHF无线系统，每通道100个频率可选 LCD液晶显示 数字音码锁定技术 采用最新红外线自动对频（IR） 2支话筒可互换使用，手持管使用金属外观 | 套 | 1 |
| 15 |  | 反馈抑制器 | 滤波器：每通道12个独立的数字陷波滤波器，从40Hz~20KHz自动控制 寻找和消除反馈需要的时间：0.4秒，典型值1KHz 输入/输出：输入/输出的最大信号电平：平衡输入/输出+27dBV，峰值， 入/输出+21dBV，峰值 输出驱动：单元接规定执行驱动一个>600Ω的负载 输入阻抗：平衡或不平衡输入阻抗>40KΩ，2脚高电平 输出阻抗：平衡或不平衡输出阻抗150Ω，2脚高电平 | 套 | 1 |
| 16 | 如履薄冰地幕 | 特效投影机 | 投影技术:3LCD 显示芯片≥0.63英寸 亮度:3800流明 亮度均匀值≥80% 对比度:16000:1 标准分辨率≥XGA（1024*768） 对焦方式:固定（定焦） 聚焦方式:手动聚焦圈范围:F=1.8 实际焦距:f=6.08mm 投射比:0.46:1 正常模式：37dB 经济模式28dB 电源功率≤295W， 节能待机功率≤0.5W | 台 | 1 |
| 17 |  | 互动服务器 | INTEL处理器架构、专业高性能独显，具备长时间工作免维护设计 CPU：英特尔双核主频不低于2.9GHZ,2MB三级缓存，14nm制造工艺 内存：≥4G DDR4 2133MHz; 硬盘：≥500G 7200 RPM 3.5" SATA: 显卡：2G以上独立显卡 网卡：主板集成自适应千兆网卡； 扩展槽：2个PCI，1个PCI-E×1，1个PCI-E×16； 机箱：标准19英寸机柜式；容量：18L；高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计； 电源：280W PFC防雷电源； 随机附送互动系统专用导播软件 | 台 | 1 |
| 18 |  | 互动系统 | 定制多点多通道互动软件 同步播放高清定制场景 智能添加互动特效 | 通道 | 1 |
| 19 |  | 画面校正系统 | 画面几何校正软件 支持开机自动画面校正 支持无线控制 支持HD全高清素材播放 | 通道 | 1 |
| 20 |  | 红外捕捉器 | 分辨率：1.1 MPix/60Hz、视域(horiz. x vert.)：4.5m 媒介（medium）：0.7 MPix/90Hz、视域(horiz. x vert.)：97° x 52° 速率：0.5 MPix/120Hz、视域(horiz. x vert.)：97° x 39° | 套 | 1 |
| 21 |  | 采集设备 | 8路不同且可独立配置的差分通道 宽温运行 高抗噪性 宽电源输入范围：+10~ +48VDC 支持单极性和双极性输入 支持滤波器自动调谐或滤波器输出50Hz/60Hz | 套 | 1 |
| 22 |  | 音响 | 2.0有源专用音响 | 套 | 1 |
| 23 |  | 数据传输设备 | HDMI高清远距离数据传输设备 支持音视频数字信号与模拟信号相互转换 | 套 | 1 |
| 24 |  | 投影吊架 | 工程投影专用吊架，支持左右上下角度调节，圆形冷钢管身 | 套 | 1 |
| 25 | 红色影院 | 影院投影机 | 投影技术：3LCD 显示芯片：3×0.64英寸芯片； 亮度≥5000流明 对比度≥15000:1 分辨率≥WUXGA（1920x1200）； 灯泡寿命≥5000小时寿命 变焦比：1.6X ； 投射比：1.29-2.11（70英寸@1.952m） 投影尺寸： 40-300英寸 屏幕比例： 标准16:10 兼容4：3 输入接口 ：2×VGA电脑输入音频输入：RCA 2×HDMI(其中1组兼容MHL) 控制接口： 1×RS232； 1×RJ45(用于控制)； 2×USB-B(用于升级) | 台 | 1 |
| 26 |  | 幕布 | 180英寸16：10玻珠幕布 | 套 | 1 |
| 27 |  | 机架式服务器 | CPU主频≥2.9GHZ 内存≥4G DDR4 2133MHz; 硬盘≥1000G 7200 RPM 3.5" SATA: 显卡：2G独立显卡 网卡：主板集成自适应千兆网卡； 扩展槽：2个PCI，1个PCI-E×1，1个PCI-E×16； | 台 | 1 |
| 28 |  | 数据传输设备 | HDMI高清远距离数据传输设备 | 套 | 1 |
| 29 |  | 主音箱 | 单元组件 高音1×1.75英寸， 低音1×10英寸 额定功率≥300W 频率响应（±3dB）：70Hz-20Khz 最大功率（PEAK）：≥600W 标称阻抗：8Ω 覆盖角度：水平90°×垂直50°， 尺寸（高×深×宽）≤500* 317*351(mm) | 只 | 4 |
| 30 |  | 主功放 | 输出功率：2X1000W/8Ω、2X1500W/4Ω； 频率响应：20Hz-20KHz,+0.1dB/-0.3dB(1W/8Ω)； 信噪比：89dB 尺寸：2U | 台 | 2 |
| 31 |  | 调音台 | 内置24bit效果器 含前置放大器 为电容话筒提供+48V幻象电源 外置效果处理的插入点 输入通道规格12路 AUX发送 内置标准供电电源 | 台 | 1 |
| 32 |  | 电源时序器 | 模式开关选择同时控8组电源开关依次延时控8组电源开关的输出 关闭电源时:能按逆顺序依次延时切断各输出插座的电源 启动电源时:能按顺依次延时接通各输出插座的电源 开关控制内部时序控制器发出开或关信号 带有紧急按钮开关 显示运作状况的亮灯LED 1U机柜单位高 电源输入:AC220V/50Hz 输入总容量≥30A 单元输出:AC220V/50Hz 电流≥ 15A 单元数≥ 8路输出 每组延迟时间≥2秒 | 台 | 1 |
| 33 |  | 无线一拖二手持话筒 | 2通道UHF无线系统，每通道100个频率可选 LCD液晶显示 数字音码锁定技术 采用最新红外线自动对频（IR） 2支话筒可互换使用，手持管使用金属外观 | 套 | 1 |
| 34 |  | 反馈抑制器 | 滤波器：每通道12个独立的数字陷波滤波器，从40Hz~20KHz自动控制 寻找和消除反馈需要的时间：0.4秒，典型值1KHz 输入/输出：输入/输出的最大信号电平：平衡输入/输出+27dBV，峰值， 入/输出+21dBV，峰值 输出驱动：单元接规定执行驱动一个>600Ω的负载 输入阻抗：平衡或不平衡输入阻抗>40KΩ，2脚高电平 输出阻抗：平衡或不平衡输出阻抗150Ω，2脚高电平 | 套 | 1 |
| 35 |  | 吊架 | 1.5米工程专用投影仪吊架 | 套 | 4 |
| 36 |  | 幕布 | 120英寸玻珠幕布 | 套 | 4 |
| 37 |  | 音响 | 技术规格：2-WAY FULL RANGE； 频率响应：50HZ-18KHZ； 单元配置：LF:8″，HF:3″×2； 阻抗：8Ω； 灵敏度：95dB； 功率≥80W； 最大声压：123dB | 个 | 8 |
| 38 |  | 功放 | 失真率≤0.3% 信噪比：92DB 延迟时间：500毫秒 内置人声激励电路 有源对称式音调电路 参数调节旋钮暗：藏式设计 多路音源输入 回路式风冷设计 短路保护 中点直流保护 过热保护 功率≥120W*2 阻抗：8Ω。 | 台 | 4 |
| 39 |  | 无线话筒 | 2通道UHF无线系统，每通道100个频率可选； LCD液晶显示 数字音码锁定技术 红外线自动对频（IR） 2支话筒可互换使用，手持管使用金属外观 | 套 | 4 |
| 40 |  | 航空机柜 | 铝合金包边、橡胶驱动轮； 标准19英寸 容量≥12U | 台 | 4 |
| 41 | 网线无死角覆盖 | 无线AP | 安装方式：吸顶/壁挂安装 无线2.4GHz频段：300Mbps 5GHz频段(11AC)：867Mbps 端口：1个10/100/1000M RJ45端口、1个DC口 供电方式：802.3af/at标准PoE供电、12VDC供电 用户隔离：无线网络间隔离、AP内部隔离 无线MAC地址过滤：支持白名单(100) VLAN设置：支持SSID和Tag VLAN绑定 发射功率设置：支持1dBm线性调节 | 个 | 20 |
| 42 |  | AC控制器 | 接口：4个10/100M RJ45端口； 处理器：网络专用处理器，主频为400MHz 可管理AP的最大数目：100台 支持SSID最大数目：2.4GHz：8个（支持中文SSID），5GHz：8个（支持中文SSID）支持单独调节每个AP的发射功率 无线安全：64/128/152位WEP加密 | 台 | 1 |
| 43 |  | POE交换机 | 传输速率:10/100/1000Mbps 端口描述:9个10/100Mbps RJ45端口，其中1-8端口支持PoE功能 传输模式:全双工/半双工自适应 网络标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af、IEEE 802.at 、IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控 | 台 | 3 |
| 44 |  | POE交换机 | 传输速率:10/100/1000Mbps MAC地址表:支持16K的MAC地址表深度 端口描述:16个10/100Mbps RJ45 端口 2个10/100/1000Mbps RJ45 端口 传输模式:全双工/半双工自适应 络标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.1d、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s 、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1p、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af 电源功率 PoE供电：16个10/100Mbps RJ45 端口 整机最大供电功率≥119W 每端口最大供电功率≥30W | 台 | 2 |
| 45 |  | 超五类网线 | 类型：超5类4对双绞电缆 线长：305米/箱 线径：24AWG 弯曲半径：1英寸（4倍电缆直径） 阻抗：100欧姆 传输带宽：100MHz | 箱 | 15 |
| 46 | 监控无死角覆盖 | 摄像头 | 1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 像素≥200万 最小照度 ：0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 慢快门 ：支持 快门 1/3秒至1/100,000秒 ICR红外滤片式日夜转换模式 宽动态范围 ：数字宽动态 ； 数字降噪： 3D 数字降噪 压缩标准 ：视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG 图像： 最大图像尺寸 2560*1440 ；存储功能 支持Micro SD 移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测 | 个 | 72 |
| 47 |  | 硬盘录像机 | 网络视频输入≥128路 网络视频接入带宽≥400Mbps 网络视频接入协议：HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF(版本支持2.4)、PANASONIC、PELCO、PSIA、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO 视音频输出：HDMI输出：2路VGA输出：1路 音频输出：1路，RCA接口(电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ) 备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份 硬盘驱动器：类型：16个SATA接口，选配1个miniSAS接口扩展存储 最大容量：每个接口支持容量最大6TB的硬盘 外部接口：语音对讲输入：1个，RCA接口(电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ) 网络接口：RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口;4个，光传输接口:1个 串行接口：1个，标准RS-485串行接口(预留)1个，键盘(KB)485串口1个，RS-232串行接口USB接口：4个，前面板2个USB2.0接口、后接口板2个USB3.0接口报警输入：16路报警输出：8路 | 台 | 1 |
| 48 |  | 监控硬盘 | 接口类型：SATA3 6Gb/s 容量：4TB 转速：5900rpm 缓存：64MB 平均故障间隔时间：100万小时，针对DVR和NVR优化设计 | 块 | 14 |
| 49 |  | POE交换机 | 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽≥48Gbps 端口数量：26个 端口描述：24个10/100/1000Mbps RJ45 端口、2个独立的千兆SFP光纤口 | 台 | 4 |
| 50 |  | 超五类网线 | 类型：超5类4对双绞电缆 线长：305米/箱 线径：24AWG 弯曲半径：1英寸（4倍电缆直径） 阻抗：100欧姆 传输带宽：100MHz | 箱 | 15 |
| 51 | 背景音乐 | 同轴吸顶音响 | 6"同轴喇叭单元. 额定功率：40W 输入电压：70-110V. 灵敏度：88dB. 频率响应:90-20KHz. 面板尺寸：230mm。 开孔尺寸:200mm. | 套 | 21 |
| 52 |  | 纯后级定压功放 | U盘即插即播； 4路分区输出,每路分区音量大小可独立调节； 3路话筒输入,2路AUX输入，1路AUX输出； MIC1具有抹音功能 输出短路保护及报警、过热、饱和失真告警； 100V、70V定压输出和4-16Ω定阻输出； 5单元LED显示; 额定功率1000W | 套 | 1 |
| 53 |  | 电源线 | 国标1.5*2芯数：2芯电线最大外径：9.0 mm绝缘厚度：0.6 mm标称截面：1.5mm²电压300/500V测试电压2000V/5min(AC)小弯曲半径温度范围：固敷温度―200C︿700C耐候性：耐UV,适合户内使用阻燃特性：符合IEC60332-1 | 米 | 1000 |
| 54 | 设备间 | 网络机柜 | 产品尺寸：宽600mm，深600mm，高2055mm 标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准/特点:高密度单开六角网孔前门； 高密度单开六角网孔后门；前后门免焊加强筋结构，美观牢固；前后门配高级典雅锁；可配客户需要的各种锁；前后门可改为双开 承载:800KG(带支架)/防护等级:IP20 主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm 容量：42U 标准配置：8位国标排插组件1套， 承载：静载800KG（带支架） 主要材料：耐指纹铝敷锌板，SPCC优质冷扎板 | 组 | 2 |
| 55 |  | 服务器 | CPU主频≥2.9GHZ 内存≥4G DDR4 2133MHz; 硬盘≥1000G 7200 RPM 3.5" SATA: 显卡：2G独立显卡 网卡：主板集成自适应千兆网卡； 扩展槽：2个PCI，1个PCI-E×1，1个PCI-E×16； | 台 | 1 |
| 56 |  | 机架式显示器 | 类型:LCD KVM切换器 输入接口:PS2/USB双界面转换模组 支持分辨率(dpi):1280×1024 切换方式 面板按钮，OSD，键盘热键 屏幕尺寸：17英寸 支持跨平台Windows 2000/XP/Vista、Linux及FreeBSD | 台 | 2 |
| 57 |  | 核心交换机 | 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽≥48Gbps 端口描述：24个10/100/1000Mbps RJ45口 网络标准 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3x 电源电压 AC 100-240V，50-60Hz | 台 | 1 |
| 58 |  | 路由器 | 端口：5个10/100/1000M RJ45 端口，1个Console端口 处理器：四核MIPS 64位网络处理器，单核主频≥1.2GHz 内存DDRⅢ≥1GB/FLASH≥64MB 网络协议：TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、H.323、SIP、 ARP防护：支持ARP扫描、ARP列表、免费GARP，支持IP MAC 绑定 行为管控：聊天软件/P2P下载软件/金融软件/网络游戏/视频软件/音乐软件/网址分组过滤、URL过滤，网页安全 修改管理IP地址、修改AP地址范围、修改管理账号/密码 备份与导入配置 支持手动设置、NTP服务器获取系统时间两种方式 支持系统日志显示，并可发送系统日志至服务器功能 | 台 | 1 |
| 59 | 分组对讲系统 | 讲解发射器 | 发射器供电方式：聚合物锂电池，连续工作23小时 频道：4CH |  | 2 |
| 60 |  | 蓝牙式接收器 | 接收器供电方式：聚合物锂电池，连续工作5小时 频道：4CH |  | 60 |
| 61 |  | 30孔位充电箱 | 同时可以为（W2408）30台接收器充电 ,标配适配器电源。 |  | 2 |
| 62 |  | 航空箱 | 可容纳63个接收器，2个发射器,1个充电箱及其配件，配送专业定制的EVA棉抗震、防潮，专业保护。 |  | 2 |
| 63 |  | 头戴麦 | 配合发射器使用，头戴麦、直杆麦、领夹麦三选一 |  | 3 |
| 64 | PVC线管 | 标准 20 PVC 3米屏蔽线管/线槽 |  | 根 | 800 |
| 65 | 安装辅材 | 拐角 扎带 音响线 航空机械 膨胀丝 网络条线 理线架 配线器 楼层机柜 网络模块 |  | 批 | 1 |
| 66 | 施工 | 设备金额8% |  |  |  |

空调系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备部分 |  |  |  |
| 1 | 直流变频室外机 | 制冷量：28KW 制热量：31.5KW 直流变频多联式 冷暖型 制冷的运转范围为：－5℃~52℃、制热的运转范围为：－25℃~15.5℃ 标准的环保冷媒（R410a） 所投空调产品为统一品牌产品 | 台 | 2 |
| 2 | 直流变频室外机 | 制冷量：33.5KW 制热量：37.5KW 直流变频多联式 冷暖型 制冷的运转范围为：－5℃~52℃、制热的运转范围为：－25℃~15.5℃ 标准的环保冷媒（R410a） 所投空调产品为统一品牌产品 | 台 | 3 |
| 3 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量：5.6KW 制热量：6.3KW 直流变频多联式 冷暖型 制冷的运转范围为：－5℃~52℃、制热的运转范围为：－25℃~15.5℃ 标准的环保冷媒（R410a） 所投空调产品为统一品牌产品 | 台 | 1 |
| 4 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量：7.1KW 制热量：8.0KW 直流变频多联式 冷暖型 制冷的运转范围为：－5℃~52℃、制热的运转范围为：－25℃~15.5℃ 标准的环保冷媒（R410a） 所投空调产品为统一品牌产品 | 台 | 1 |
| 5 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量：8.0KW 制热量：9.0KW 直流变频多联式 冷暖型 制冷的运转范围为：－5℃~52℃、制热的运转范围为：－25℃~15.5℃ 标准的环保冷媒（R410a） 所投空调产品为统一品牌产品 | 台 | 1 |
| 6 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量：9.0KW 制热量：10.0KW 直流变频多联式 冷暖型 制冷的运转范围为：－5℃~52℃、制热的运转范围为：－25℃~15.5℃ 标准的环保冷媒（R410a） 所投空调产品为统一品牌产品 | 台 | 2 |
| 7 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量：12.5KW 制热量：14.0KW 直流变频多联式 冷暖型 制冷的运转范围为：－5℃~52℃、制热的运转范围为：－25℃~15.5℃ 标准的环保冷媒（R410a） 所投空调产品为统一品牌产品 | 台 | 4 |
| 8 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量：14.0KW 制热量：16.0KW 直流变频多联式 冷暖型 制冷的运转范围为：－5℃~52℃、制热的运转范围为：－25℃~15.5℃ 标准的环保冷媒（R410a） 所投空调产品为统一品牌产品 | 台 | 1 |
| 9 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量：16.0KW 制热量：18.0KW 直流变频多联式 冷暖型 制冷的运转范围为：－5℃~52℃、制热的运转范围为：－25℃~15.5℃ 标准的环保冷媒（R410a） 所投空调产品为统一品牌产品 | 台 | 4 |
|  | 安装及材料部分 |  |  |  |
| 1 | 环保冷媒专用铜管 | 冷媒液管￠6.35 | 米 | 50 |
| 2 | 环保冷媒专用铜管 | 冷媒液管￠9.53 | 米 | 160 |
| 3 | 环保冷媒专用铜管 | 冷媒液管￠12.7 | 米 | 200 |
| 4 | 环保冷媒专用铜管 | 冷媒气管￠15.6 | 米 | 190 |
| 5 | 环保冷媒专用铜管 | 冷媒气管￠19.05 | 米 | 50 |
| 6 | 环保冷媒专用铜管 | 冷媒气管￠22.23 | 米 | 60 |
| 7 | 环保冷媒专用铜管 | 冷媒气管￠28.6 | 米 | 70 |
| 8 | 室内机连接线 | 铜线线径2.5mm2 | 盘 | 10 |
| 9 | 分歧管 | 根据投标产品匹配型号报价（表格不够用可另加） | 套 | 10 |
| 10 | 辅材氧气氮气乙炔焊条冷凝水管等 |  | 项 | 1 |
| 11 | 室内机安装费 |  | 项 | 1 |
| 12 | 室外机安装费 |  | 项 | 1 |
| 13 | 运费及室外机吊装费 |  | 项 | 1 |

光纤接入

| 序号 | 光纤接入 | 类别 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 接入方式 | 以太网接入 |
| 2 |  | IP要求 | 固定IP |
| 3 |  | 带宽要求 | 上下行对等100M独享带宽 |
| 4 |  | 服务期限 | 一年 |
| 5 |  | 辅材 | 线材、配件、附属设备等 |

喷淋组件

| 序号 | 类别 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷淋组件 | 溅水盘：椭圆形、长轴：33.5mm、短轴：30mm、齿数：14齿 | 520 |
| 2 |  | 出水口孔径：11.2mm、承载间距：19.9mm |  |
| 3 |  | 不可轻易调整、拆卸、重装 |  |
| 4 |  | 接口螺纹标准：GB/T 7306 |  |
| 5 |  | 15mm洒水喷头流量系数K值：80±4 |  |