半导体激光器技术参数

1、激光器类型 半导体激光

2、激光器模块 （德国DILAS）

3、激光终端功率 30W

4、激光波长 810nm

5、指示光功率 ＜5mW

6、脉冲模式 连续，重复，单脉冲

7、脉冲模式-脉宽 0.1s-9.9s

8、单脉冲模式-脉宽 0.1s-9.9s

9、可用光纤 400μm、600μm、800μm

10、光纤传输效率 85%

11、指示光波长 650nm

12、操作方式       按钮式操作

13、存储方案 可存储3个方案

14、冷却方式 风冷

15、整机保修，不少于1年

使用科室：                   医装部：