附件1：技术参数变更内容

1、招标文件第11页2.4变更为“2.4含术中开腹探头1把，含配套穿刺架1套”；

2、招标文件第12页3.2.7*变更为“3.2.7实时双平面显示：同步实时显示双平面探头的两个不同的成像平面（提供依据和图片证明）”；

3、招标文件第13页3.11.2*变更为“3.11.2电子凸阵腹腔镜术中探头：频率范围：6~10MHz，用于各种腹腔镜手术术中检查及定位”；

4、招标文件第13页3.11.2.1*变更为“3.11.2.1* 探头集成穿刺引导孔槽，最大可容纳13G穿刺针（提供依据和图片）” ；

5、招标文件第13页3.11.2.2*变更为“3.11.2.2具有穿刺线叠加在扫描图像上，可精准定位穿刺针”；

6、招标文件第13页3.11.3变更为“去掉3.11.3此项参数”；

7、招标文件第13页3.11.3.1变更为“去掉3.11.3.1此项参数”；

8、招标文件第13页3.11.3.2*变更为“3.11.3.2探头上具有快捷键，可进行图像冻结、存储等操作”；

9、招标文件第11页3.1.1变更为“3.1.1 ≥21英寸高分辨率立式彩色液晶监视器，分辨率≥1024X1280”；

10、增加参数1：“操作面板具备可调节液晶触摸屏≥13英寸”；

11、增加参数2：“最大扫查深度：≥35cm（附图）”；

12、增加参数3：“外置液晶显示器1台，不小于35吋，高清屏，分辨率≥1920X1080，含可移动落地支架，用于同步显示彩超主机屏幕图像”；